Lanceur d'appels Par F5RCT

Tiré de Ham-Mag n°22.

Voici un petit montage très pratique lors des concours radioamateurs.

Cette interface permet de relier un ordinateur à un émetteur via la carte son pour lancer vos appels CQ automatiquement.

Ce montage est utilisable avec tous les TX équipés d’un vox intégré. Il suffit ensuite de faire le bon câblage de la prise micro. Dans notre cas le montage reçoit un casquemicro déclenché par une pédale PTT au pied, ce qui laisse libre les mains de l'opérateur pour remplir son carnet de trafic.

Le fonctionnement est des plus simple :

La led verte indique que l’ensemble est sous tension.

La led rouge signale le passage en émission par le biais du microcasque.

Lorsque le relais est au repos, le signale audio de la carte son du PC est directement acheminé vers le TX. Dés que l’on va appuyer sur la pédale PTT, le microcasque

prend la main.

Le niveau du signal sera réglé une première fois au niveau de la résistance variable et une deuxième fois par le volume sortie carte son du PC.

Liste des composants

• 1 relais 4 RT 12 volt

• 1 Resistance de 1 kOhms

• 1 Resistance de 330 Ohms

• 1 Resistance variable de 22 kOhms

• 1 condensateur 6,8 μF 40 V

• 1 transformateur téléphonique 1/1 600 Ohms

• 2 leds (rouge et verte)